遵义市中医院监控系统改造

及设备维保项目

竞争性磋商文件

招 标 人：      遵义市中医院    （盖单位章）

日    期：   2021年 4 月 20日

目     录

- 投标邀请                            （3）

- 招标人须知                          （4）

- 投标内容要求                        （8）

- 投标文件格式                        （16）

- 遵义市中医院监控系统改造及设备维保项目

竞争性磋商邀请函

遵义市中医院现就监控系统改造及设备维保项目资格进行竞争性磋商，确认供应商，为我院提供相关服务，诚邀符合资质的公司参与磋商。

一、项目名称：遵义市中医院监控系统改造及设备维保项目

二、项目内容：对遵义市中医院部分监控设备进行改造扩容，并提供监控系统维保工作，具体要求，以本次磋商文件相应规定为准。

三、磋商方式：采取公开邀请竞争性磋商方式

四、获取磋商文件：

时间：以电子版形式于2021年4月20日发布公告在遵义市中医院官网

地点：遵义市中医院（新蒲院区）门诊楼四楼项目办

响应文件提交截止时间：2021年4月25日

逾期收到或不符合规定的磋商文件将被拒绝。

五、踏勘现场及答疑时间：统一组织对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

- 遵义市中医院凤凰院区现场勘查时间，4月20日——25日。

- 遵义市中医院新蒲院区现场勘查时间，4月20日——25日。

若有疑问，请于4月25日前致电遵义市中医院保卫科

联系人：曹  军 15911350537（凤凰院区）

蔡军军 17585933644（新蒲院区）

六、谈判（开启）时间及地点

时间：2021年4月26日下午14：30

地点：遵义市中医院（新蒲院区）门诊楼四楼会议室

磋商单位联系部门：遵义市中医院保卫科

电话：0851－23219382

遵义市中医院

2021年4月9日

- 招标人须知

一、招标文件的适用范围

本招标文件仅适用于本次医院监控系统改造及设备维保项目。

二、招标人

遵义市中医院

三、投标人

1.本次招标要求投标人具有中国法人资格和独立承担民事责任的能力；

2.承诺遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉和诚实的商业道德；

3.具有履行合同的能力、资格和良好的履行合同的记录；

4.良好的资金、财务状况；

5.改造项目的质量符合国家规定的相应技术标准和环保标准；

6.必须是最终与招标人签署改造合同的负责人；

7.必须以招标人指定的方式取得本招标文件，按照招标的规定编制并提交投标文件。否则，其投标将被拒绝；

8.满足本招标文件规定的其他资质要求；

9.本次招标不接受联合体投标。

四、投标文件的组成

4.1投标文件组成

为保证投标书的规范性及统一性，投标人必须按规定的目录编写投标书。实际响应中如有必要，应由投标人对本目录未涉及的内容予以补充。投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代表人印章。

（1）投标函

（2）法人身份证明、授权委托书、法人、被委托人身份证原件及复印件（复印件须加盖鲜章）

（3）投标公司资格证明文件及指定品牌受权证明。

资格证明文件（必需资料）：三证合一的营业执照原件及复印件（复印件须加盖鲜章、工商部门的年检记录应当清晰可辨）。

（4）投标报价

本次采购的监控视频存储设备和监控摄像机作为凤凰院区和新蒲院区的监控系统的扩充，必须满足与现有的监控平台无缝对接和统一管理。为实现新增设备的管理、存储、显示等功能的正常运行以及后期维保的便利性，确定监控品牌为新蒲院区已使用品牌，即浙江大华技术股份有限公司生产的监控设备并满足以下监控点位视屏存储时长90天。参数要求见第三章招标内容。

（5）已完成类似项目业绩表

（6）供应商认为有必要提供的其它材料

（7）工程质量目标及保证措施（有维保需求时，投标方需在30分钟内给予响应。）

（8）工期目标保障及保证措施

（9）安全生产、文明施工安全承诺书（施工安全承诺书，施工期间，投标方需对施工材料、施工人员、施工现场、垃圾清运等做好安全管理，施工期间发生任何安全责任事故，均有由投标方负责。）

4.2投标文件的密封和递交

（1）投标文件一式贰份（正、副本各一份），密封，文件内所有复印件必须盖鲜章，参加磋商单位无论是否中标投标文件一概不退。

（2）封袋上应写明参加磋商的单位名称、项目名称、签封时间等。

（3）所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖单位鲜章。

（4）参加磋商单位未按上述规定提交的谈判响应文件其谈判响应文件将被拒绝。

（5）投标文件的修改和撤回

投标截止时间后投标文件不得修改。投标截止时间前投标方可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。

4.3投标文件有下列情况之一者，将视为无效。

（1）投标文件未按规定密封盖章。

（2）谈判响应文件中，出现多个可选择性报价，且未书面声明以哪个报价为准。

（3）内容不全或字迹模糊，辨认不清。

（4）磋商开始时间以后送达的谈判响应文件。

五、投标细则

5.1参加投标要求

（1）参加磋商的投标方的法定代表人或其授权委托代理人应准时出席谈判现场，开始时间后到场的不予参加磋商。

（2）参加磋商单位代表须按招标方主持人规定的程序配合磋商，如有任何影响磋商活动的行为，取消其资格。

（3）磋商小组将与参加磋商的单位分别进行磋商，并对磋商单位递交的磋商响应文件进行审核，磋商的任何一方不得将其他单位的技术资料、价格或其他信息透露给有利害关系的人和单位。磋商单位应针对竞争性磋商小组的现场质询作出相应的书面承诺，在完全满足招标单位要求的基础上作出最终价格承诺。

5.2投标报价

（1）所有投标报价均以人民币为计量单位。投标人分别标明本招标文件内各项目的人民币单价及总价。

（2）投标报价为含税价，无管理费。

（3）最低报价不能作为中标的保证。

（4）在招标人与中标人签订合同的有效期内，如招标人有未列入本次招标的项目改造，中标人承诺将参照已中标的类似或较接近项目种类，与招标人协商确定单价，单价不能高于市场价。

（5）本次投标报价为该项目的包干价，竣工验收须按开标时甲乙双方约定工程量清单进行验收，因乙方勘查现场不准确导致的施工量增加由乙方自行承担，若因甲方要求进行的变动施工，由甲乙双方协商后，最终结算以实际增减量形式体现（价格以投标报价为参考，同时不能高于同类市场价）。

5.3竞争性磋商终止

投标截止后，如投标方少于3个，招标人有权终止本次竞争性磋商。

六、开标评标

6.1招标人按招标文件规定的时间、地点开标评标。

6.2评标原则

（1）坚持“公开、公正、公平”的原则；

（2）严格按照招标文件的要求和条件进行评标；

（3）评标小组将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

6.3评标的主要内容

（1）公司的资质

（2）投标项目工程量清单报价书

（3）已完成类似项目业绩表

（4）供应商认为有必要提供的其它材料

（5）工程质量目标保障及保证措施

（6）工期目标及保证措施

（7）评标小组认为其他需要评价的内容。

6.4中标条件

（1）投标文件最大限度满足招标文件要求；

（2）投标价对需求方有利；

（3）具有良好的服务承诺和执行合同能力。

七、定标

7.1本次竞争性磋商采用综合评分法评判，即在投标文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分排名第一的供应商为第一中标候选人，如第一中标候选人弃标，依次类推，排名第二的为中标候选人。

7.2遵义市中医院在定标前有权对投标人进行实地考察作为定标参考。

7.3招标人定标后，以书面形式通知中标和未中标者，但不说明理由。《中标通知书》是合同文件的组成部分。

7.4招标人不向落标的投标人退还投标文件。

八、签订合同

8.1中标方按《中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

8.2招标文件、中标方的投标文件及其澄清文件等均为签订合同的依据。

8.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目分包后分别向他人转让。

九、评标过程的保密性

9.1开标之后，直到授予中标方合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

9.2在评标期间，投标人企图影响招标人的任何活动，将导致投标被拒绝或取消中标资料。

- 招标内容要求

本次采购的监控视频存储设备和监控摄像机作为凤凰院区、新蒲院区监控系统的扩充，必须满足与现有的监控平台无缝对接和统一管理。为实现新增设备的管理、存储、显示等功能的正常运行以及后期维保的便利性，确定监控品牌为浙江大华技术股份有限公司生产的监控设备。项目内容及参数要求包括：

1.凤凰院区部分重点监控：门诊通道15个，门诊各诊室21个，住院部10个，住院部通道5个，主要通道3个，共58个摄像头增加3个月视频储存（需与原有监控平台无缝对接）。

2.新蒲院区门诊通道34个，门诊各诊室27个，住院部41个，住院部通道26个，主要通道32个，共160个摄像头增加3个月视频储存（需与原有监控平台无缝对接）。

3.两院区增加音视屏监控头共35个点位（凤凰院区10个点位、新蒲院区25个点位）。

4.两院区监控维护保养费用（元/年）。

| 遵义市中医院高清监控系统增加音视频监控参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 设备参数 | 产品型号 | 品牌 | 单位 |
| 一、老院监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1.传感器类型: 1/2.8英寸CMOS，像素: 200万。 2.0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）。 3.补光距离: 30m（红外），补光灯: 1颗（红外灯）。 4.通用行为分析: 绊线入侵；区域入侵。 5.视频压缩标准: H.265；H.264；H.264B；MJPEG。 6.★支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.为保障设备快速部署，设备接入网络后，可自动获取接入IP地址。 8.为保障不同时间段不同场景对摄像机的不同参数要求，设备应支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 9.★支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10.报警事件: 网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常。 11.★具有1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12.★摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13.防护等级: IP67。 | DH-IPC-HDBW3233R-AS | 浙江大华 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 1.拾音范围≥10-70平方米 2.音频传输距离≥3000米 3.频率响应：80Hz ～ 16KHz 4.灵敏度：-34dB 5.信噪比：60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40 dB 音源SPL)1KHz at 1Pa 6.指向特性：全方向性 7.动态范围：70 dB（1kHz at Max dB SPL） 8.最大承受音压120dB SPL（1 KHz,THD 1%） 9.输出阻抗：最大600 欧姆非平衡 10.高保真/低噪声处理芯片\8KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护\驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机 11.三条引线：（电源、音频、公共地） 12.直流稳压电源DC-12V 13.电源电流：40 mA | DH-HSP200A | 浙江大华 | 个 |
| 3 | 接入式交换机 | 1.电口数量≥16*RJ45 10/100/1000M 2.交换容量≥32Gbps 3.包转发率≥23.808Mpps 4.工作温度-10℃～+55℃ 5.供电方式AC 100~240V | DH-S3000C-16GT | 浙江大华 | 台 |
| 4 | 电源 | DC12V2A电源适配器 | DH-PFM320D | 浙江大华 | 个 |
| 5 | UTP网线 | 超五类网线 | UTP5E | 浙江大华 | 米 |
| 6 | PVC管材 | PVC线管,DN20 | DN20 | 国产 | 批 |
| 7 | 电源线 | RVV 2*1.0mm² | RVV 2*1.0mm² | 浙江大华 | 米 |
| 8 | 其他辅材 | 水晶头、配件，管材接头等 | 现场定制 | 国产 | 批 |
| 9 | 硬盘 | 4000G；5400RPM；256M；SATA | ST4000VM004 | 希捷 | 台 |
| 10 | 8盘位硬盘录像机 | 1.网络带宽: 接入≥200Mbps,储存≥128Mbps,转发≥128Mbps 2.视频输出≥1路VGA，≥1路HDMI，支持VGA/HDMI视频同源输出 3.网络协议: IPv4、IPv6、HTTP、NTP、DNS、ONVIF 4.网络视频接入≥32路。录像方式: 录像方式和优先级：手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 5.支持客流量统计，热度图，人脸检测，绊线入侵，区域入侵，物品遗留，物品搬移，快速移动，人员聚集，徘徊检测等功能 6.报警接口≥16进4出，其中3路继电器输出，1路12V1A ctrl输出 7.★1、支持开启/关闭报警中心服务，当开启时，可定时上报设备运行过程中的报警事件2、可以同时设置2个报警中心服务器IP地址。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.音频接口≥1路,支持IPC音频输入/1路,支持语音对讲输出 9.硬盘接口≥8个内置SATA接口，支持10T、SSD 10.网络接口≥2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 11.★可根据IP地址进行访问控制：在白名单模式中，只有添加在白名单中IP地址或地址段才允许访问样机；在黑名单模式中，只有添加在黑名单中IP地址或地址段不允许访问样机。可限制帐户在特定时间段进行登录访问。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12.工作湿度: 10℅～90℅ 13.工作温度: -10℃～+55℃ 14.★在启动过程中应自动检测操作系统、可信分区中的数据的完整性（数字签名），若操作系统、可信分区中的数据被非授权篡改则终止启动过程。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 15.★具备防火墙能力，能够ICMP洪泛攻击、防半连接攻击。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | DH-NVR4832-4KS2 | 浙江大华 | 台 |
| 二、新院监控设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 摄像机 | 1.传感器类型: 1/2.8英寸CMOS，像素: 200万。 2.0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）。 3.补光距离: 30m（红外），补光灯: 1颗（红外灯）。 4.通用行为分析: 绊线入侵；区域入侵。 5.视频压缩标准: H.265；H.264；H.264B；MJPEG。 6.★支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.为保障设备快速部署，设备接入网络后，可自动获取接入IP地址。 8.为保障不同时间段不同场景对摄像机的不同参数要求，设备应支持场景参数设置，可设置3套场景参数，不同场景参数可按时间自动切换。 9.★支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10.报警事件: 网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常。 11.★具有1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12.★摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13.防护等级: IP67。 | DH-IPC-HDBW3233R-AS | 浙江大华 | 台 |
| 2 | 拾音器 | 1.拾音范围≥10-70平方米 2.音频传输距离≥3000米 3.频率响应：80Hz ～ 16KHz 4.灵敏度：-34dB 5.信噪比：60dB（1米m40 dB音源SPL）30dB(10米m 40 dB 音源SPL)1KHz at 1Pa 6.指向特性：全方向性 7.动态范围：70 dB（1kHz at Max dB SPL） 8.最大承受音压120dB SPL（1 KHz,THD 1%） 9.输出阻抗：最大600 欧姆非平衡 10.高保真/低噪声处理芯片\8KV Air contact ESD雷击保护、电源极性反接保护\驱动能力：内置前置放大电路，可直接驱动耳机 11.三条引线：（电源、音频、公共地） 12.直流稳压电源DC-12V 13.电源电流：40 mA | DH-HSP200A | 浙江大华 | 个 |
| 3 | 接入式交换机 | 1.端口数量≥24*RJ45 10/100M Base-TX2*RJ45 10/100/1000M Base-T；2*SFP 100/1000M Base-X（combo） 2.交换容量≥64Gbps 3.包转发率≥6.6Mpps 4.支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议支持手工聚合和静态LACP协议聚合 5.支持二层特性包括vlan、聚合、IGMP Snooping、LLDP ACL、QoS 等支持Web、SNMP和命令行管理 6.支持静态路由 7.工作温度0℃～40℃ 8.供电方式AC100-240V 9.电源标配 | DH-S4100-24ET2GF | 浙江大华 | 台 |
| 4 | 光模块 | 单模双纤LC接口1310nm发送，1310nm接收传输距离20Km | GSFP-1310-20-SMF | 浙江大华 | 对 |
| 5 | 电源 | DC12V2A电源适配器 | DH-PFM321 | 浙江大华 | 个 |
| 6 | UTP网线 | 超五类网线 | UTP5E | 浙江大华 | 米 |
| 7 | PVC管材 | PVC线管,DN20 | DN20 | 国产 | 米 |
| 8 | 控制线 | RVV 2*1.0mm² | RVV 2*1.0mm² | 浙江大华 | 米 |
| 9 | 其他辅材 | 水晶头、配件，管材接头等 | 现场定制 | 国产 | 批 |
| 三、老院存储增加 |  |  |  |  |  |
| 1 | 24盘存储服务器 | 1.4U 24盘位专业存储设备； 2.采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至128GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘； 3.可扩展1个2.5英寸SATA硬盘； 4.具有2个可热插拔BBU电源，可扩展至4个可热插拔BBU电源； 5.样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 6.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； 7.支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 8.★支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 9.样机可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录样机；可限制仅允许用户在特定时间段登录样机；样机应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作； 10.样机可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态； 11.★可对用户操作过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；样机可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 12.支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储； 13.★设备可对硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 14.★设备可批量添加，修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 | DH-EVS5200RS-24 | 浙江大华 | 台 |
| 2 | 8TB企业级硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | ST8000NM000A | 浙江大华 | 块 |
| 3 | 施工辅材 | 6类条线、多模光纤跳线、电源线等 | 现场定制 | 国产优质 | 批 |
| 四、新院存储增加 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48盘存储服务器 | 1.4U 48盘位专业存储设备 2.采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至128GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘。 3.支持接入容量为1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB的磁盘，支持接入SMR硬盘混合支持SATA磁盘、SSD磁盘样机在工作状态下，可支持磁盘热插拔磁盘可自动识别，接入过程中有提示信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 4.具有2个可热插拔BBU电源，可扩展至4个可热插拔BBU电源。 5.样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网 6.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器 7.样机支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 8.支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录；可限制仅允许用户在特定时间段登录；应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作； 9.可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态 10.★可对用户操作过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 11.支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储。 12.★设备可对硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13.设备可批量添加，修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤。 14.★支持1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16、32、64、128、256倍速回放录像（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | DH-EVS5200RS-48 | 浙江大华 | 台 |
| 2 | 24盘存储服务器 | 1.4U 24盘位专业存储设备； 2.采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至128GB。具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘； 3.可扩展1个2.5英寸SATA硬盘； 4.具有2个可热插拔BBU电源，可扩展至4个可热插拔BBU电源； 5.样机前面板具有锁止功能，加锁后硬盘无法取出，具有可拆卸式防尘滤网； 6.前端IPC、NVR、DVR发生断网，待恢复网络连接后，可将断网时段内的录像续传到服务器； 7.支持同时接入512路具有人体检测功能的摄像机，当侦测到人体时，可进行人体抠图和人脸抓拍图，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录； 8.★支持单个SAMBA共享文件夹，可对128个用户同时进行管理；支持单个ftp共享文件夹，可对128个用户同时进行管理（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 9.样机可支持当使用账户登录时连续输入身份鉴别信息（用户名或密码）错误次数超过设定的阀值时自动锁定账户一段时间，并产生报警信息；可限制仅允许用户在特定IP主机上登录样机；可限制仅允许用户在特定时间段登录样机；样机应具备账户密码重置功能，即用户必须通过预留号码的手机中接收到的安全动态码来验证用户身份，验证通过后才能允许用户执行账户密码重置操作； 10.样机可设置当用户账户登录成功后30分钟内无操作，则强制注销该账户登录状态； 11.★可对用户操作过程中涉及到的敏感数据（AES加密算法密钥）采用数字信封技术加密后在网络中传输；样机可支持采用AES加密算法加密视频码流并在网络中传输；样机支持码流采用TLS通道加密技术加密后在网络中传输（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 12.支持前端设备优先直接连接存储设备进行录像，当直接访问存储设备不通时，系统将通过媒体转发服务器进行录像存储； 13.★设备可对硬盘进行加密和解密，加密后的硬盘无法进行读写（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）； 14.★设备可批量添加，修改接入的前端摄像机IP地址，并可对已添加的前端摄像机IP进行过滤（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章）。 | DH-EVS5200RS-24 | 浙江大华 | 台 |
| 3 | 8TB企业级硬盘 | 8000G；7200RPM；256M；SATA | ST8000NM000A | 浙江大华 | 块 |
| 4 | 汇聚交换机 （存储汇聚交换机） | 1.端口数量≥24*RJ45 10/100/1000M;4* SFP+ 1/10G 2.交换容量≥128Gbps 3.包转发率≥96Mpps 4.支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议支持ERPS 5.支持手工聚合和静态LACP协议聚合支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等 6.支持静态路由支持Web、SNMP和命令行管理 7.工作温度-20℃～+55℃ 8.供电方式AC 100-240V 9.电源标配 | DH-IS5500-24GT4XF | 浙江大华 | 台 |
| 5 | 光模块 | 单模双纤LC接口1310nm发送，1310nm接收传输距离20Km | GSFP-1310-20-SMF | 浙江大华 | 对 |
| 6 | 网络机柜 | 42U服务器机柜 | 42U | 图腾 | 台 |
| 7 | 施工辅材 | 6类跳线、多模光纤跳线、电源线等 | 现场定制 | 国产优质 | 批 |

第四章  投标文件格式

正本或副本

遵义市中医院

监控系统改造及设备维保项目

投  标 文 件

投        标        人：   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

日                  期：    年     月     日

目   录

- 投标函                                                     （ ）

二、法定代表人身份证明                                         （ ）

三、法定代表人授权委托书                                       （ ）

四、投标项目情况表                                             （ ）

五、投标方资格证明文件                                         （ ）

六、投标方情况介绍                                             （ ）

七、售后服务承诺书                                             （ ）

八、服务响应承诺书                                             （ ）

九、施工安全承诺书                                             （ ）

一、投  标  函

致：                      （招标人名称）

在详细审查、充分研究                 （项目名称）谈判文件的全部内容后，我方投标人依据磋商人提供相关文件和招标项目的清单，根据实际情况进行报价，参加贵方组织的此次投标有关活动。如果我方中标，我方保证遵守招标文件的有关规定，忠实履行按招标文件规定买卖双方签订合同的责任和义务。

投        标        人：   （盖单位章）

法定代表人或委托代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

二、法定代表人身份证明

招标人名称：

投标方性质：

地址：

成立时间：       年       月      日

经营期限：

姓名：             性别：      年龄：     ，系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明

投        标        人：   （盖单位章）

年    月    日

三、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、谈判、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜等，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：                        （盖单位章）

法定代表人：                        （签字）

身份证号码：

委托代理人：                        （签字）

身份证号码：

年    月    日

- 招标项目报价情况表

五、投标方资格证明文件

六、投标方情况介绍

七、售后服务承诺书

八、服务响应承诺书

九、施工安全承诺书