椎间盘镜V形多通道脊柱手术系统参照参数 1、视向角≥30°，视野角≥75°

2、工作外径≤2.7mm，工作长度>150m

3、视场中心角分辨力≥1.65 C/ () ;

4、有效景深范围3~100mm;

5、灭菌方式:可高温高压灭菌，配专用消毒盒。

二、手术器械

1、护鞘1件，直径≤4.0mm,工作长度>150mm，保护内镜并带冲洗功能，保证手术视野清晰;

2、导针1支，尖头，直径3.7mm，长度>260mm;

3、扩张管 1套，异形扩张管，工作长度 180~260mm，用于逐级扩张扩大手术视野，为V 型多通道护套建立通道;

4、快装手柄1支，直径 3.7mm; 护套2件，

5.V 形双通道，内窥镜通道与器械通道分开，利于保护内窥镜及适应大尺寸器械，可实现髓核摘除、镜下融合手术，全程可视化操作;

6. 主通道直径 7.5-14.0mm，工作长度约 145mm;

7. 护套带冲洗系统;前端唇形口，便于契合关节突;

8. 带固定手柄，可连接固定臂。

9、导针1支，工作长度 280m，直径≤13mm;

10、导针1支，工作长度 140mm，直径≤6.4mm;

11、短舌护套用骨钻1支，直径≤6.4mm，工作长度 280mm;

12、骨钻1套，直径280mm;

14、骨科导向器1套，含同心型、斜口各 1支，带器械通道;直径>13mm，长度>158mm;

15、牵开器 1支，固定型，直径300mm;

19、夹持器 1支，直径≤7.8mm，长度≥260mm;

20、植骨器1支，直径280mm;

21、试模1套，高度 7~11mm，长度>300mm;

22、髓核钳1把，直径>5.0mm，长度>280mm;

23、抓钳1把，头部带齿，直径 5.0mm，长度>280mm;

24、枪钳1把，斜口，钳杆可旋转，直径 6.0mm，长度>270mm;

25、骨钻手柄 1个，配合骨钻使用，通用快装T型手柄:

26、器械盒 1套，便于器械摆放，整体消毒