肢体气压治疗仪招标参数

- 具有间歇脉冲加压抗栓系统功能、空气压力波治疗仪功能、足底泵功能（单独使用足底部位）功能；治疗模式：具有梯度治疗、标准治疗、组合治疗、高级治疗等30种治疗模式可选，满足不同的临床需求

- 主机重量≤2.0kg,具有≤4.3英寸彩色触摸屏

- 治疗压力：0mmHg-280mmHg可调，误差：±5mmHg；治疗时间：0min-600min可调

- 治疗部位演示功能，便于对治疗模式的选择

- 手动选择静脉再充盈时间，范围在20s-70s可调，根据每个病人年龄段的不同，选择更为合适的充盈时间

- 支持手掌，臂部（又分手腕、前臂、上臂），脚掌，腿部（又分脚踝、小腿、大腿）4个治疗部位，各治疗部位可以单独或组合使用

- 具有1-6级冲气速度选择调节，适用于对充气速度快慢不同耐受度的病人使用

- 超静音设计，自动化程度高，一键式操作，操作简单，不会影响其他病人的休息

- 附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号可自行选择使用

- 具有过压、欠压、系统低压、系统高压、加压套脱落等报警提示

- 维护功能：压力检验、漏气检测、气密性检测、硬件检测

- 具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全

- 可充电的锂电池，在断电的情况下可连续工作4小时

- 可配置升降式移动台车，固定平稳，便于移动，方便附件收纳；支持在线升级功能